047旧板修改日志

1：改善跨段发射，没有功率的问题

2：优化数字接收有时候卡死，不关机现象

4：aprs上报信道选择跳转信道，上报不成功

5：修复数字信道过中转，有时候会卡住一直发射的BUG

6：优化5音功能

7.优化收音机界面缺字现象

8.优化初始化设置

PC写频软件1.59版本

- 优化5音设置

- 增加信道界面里信道可以上下移动功能

046版本

- 解决航空信道下，没办法进菜单修改航空频率的BUG

- 优化CSV联系人超出容量出现的BUG,目前最大可存98868个联系人（写频软件需要同步更新到1.55版本）

045版本

- 增加1200长导音，

具体操作：模拟模式下进入“菜单”—“信令系统”—1选择RDC1200—3“发射信令系统”进入系统选择“编辑/查看”—“侧音”开启；下翻进入“长导音”设置；

- 修复蓝牙bug，处理蓝牙耳机可能会有哒哒哒的声音。

- 修复了用户反馈的bug，

044版本：

1，修复扫描列表，列表名会出错问题。

2，增加250组DMR ID可选，每个信道可独立设置DMR ID。

3，修复频谱模式下，UV切换，接收电源控制出错问题。

4，修复蓝牙模式下，部分操作可能导致死机问题。

5，机器的模拟APRS菜单，增加SSID1编辑和SSID2编辑

注意！！

- 旧版本升级到新版本，DMR ID菜单可能会有乱码，需要用最新的写频软件（版本1.47）重新编辑一下再写入机器。

- 旧版本升级到新版本，扫描列表名称可能会乱码，需要用最新的写频软件（版本1.47）重新编辑一下再写入机器。

PC写频软件1.50版本

- 工具项增加：DMR ID和模拟信令导入

- 导入dmr id的，必须是导出dmr id的文件，其他也一样，用户错误的，有可能就是把数字联系人数据导入到dmr id里面。

- 修复其它BUG

注意区分新旧版本固件，两者不能互刷，刷机之前需要查看硬件版本，如下图：